德阳市罗江区中医医院

X射线安检机及防暴器材采购清单

致各位供应商：

我院拟对以下产品进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参与报价。具体要求如下。

- 一、项目名称：X射线安检机*1、智能储物柜*1、金属防爆盾*1、防暴叉*1、勤务头盔*2、伸缩警棍*2

二、预算金额：25000.00元

- 三、清单及要求：

- （一）、物检设备

1	通道尺寸	≥500×300㎜（W×H）

2	线分辨力	≤0.0787㎜

3	★穿透分辨力	≤0.127㎜（检测报告中体现此项）

4	空间分辨力	水平≤1.0MM  垂直≤1.0MM

5	食品、药品及磁带	多次照射无影响

6	★主机噪音	≤52dB(A) （检测报告中体现此项）

7	★单次检查剂量检验	X光光源的单次检查照射量应≤1uGy  （检测报告中体现此项）

8	★泄露射线剂量率检验	在距设备外表面5cm的任意处，X光机的泄露射线的照射量率应≤0.08uGy/h  （检测报告中体现此项）

9	★节能设计	启动节能模式，放包皮带运行，拿走包皮带自动停止

10	一键关机	关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程

11	★设备应具有数据保护功能：提供物检设备数据保护功能原厂商软件开发成熟度等级证书复印件加盖原厂商公章

12	★操作系统  WINDOWS系统等主流操作系统

13	★泄漏电流	≤0.09mA（检测报告中体现此项）

14	★绝缘电阻	≥1000MΩ（检测报告中体现此项）

15	传送带高度	＞600㎜

16	★通过率检验	≥2100个/h（检测报告中体现此项）

17	传送带最高负荷	≥120㎏

18	射线产生器冷却	密封式油冷

19	射线束方向	  底照式

20	射线转换期排列	呈L型探测阵列

21	★可选配泄露剂量接收功能	（检测报告中体现此项）

22 操作∕储放温度∕湿度	温度：0至40℃-20至50℃∕湿度：5%-90%（不冷凝）

23★投标人须提供产品公安部检验报告复印件并加盖厂商鲜章

- 24 加★部分必须完全满足，否则按照废标处理。

- （二）、智能储物柜

尺寸：1800*850*460

1）柜体材质：寄存柜框体选用0.8MM冷轧钢板

2）柜体颜色：可根据用户的要求进行制作

3）表面处理方式：整体柜体→酸洗→清洗→中和→去油→清洗→表调→清洗→

磷化→清洗→钝化→喷塑烘烤→柜体成型

4）功率-待机：7W 开箱13W

5）功率参数：AC150V-AC280V 50HZ

6）工作环境：0℃-40℃

7）保存环境：-15℃-60℃

8）适用湿度：RH30%-RH90%

- （三）、金属防爆盾

材质：铝合金

尺寸：90*50cm

重量：3.3kg

- （四）、勤务头盔

材质：PC

颜色：黑色

重量：0.85kg

- （五）、防爆器材柜

规格：双门

手动；带玻璃视窗 颜色：蓝色

尺寸：1600×1200×400mm

1、采用0.85mm不同厚度的镀锌钢结 构焊接而成，外喷环氧树脂；

2、标准双开门，带有长视窗设计，便于辨认柜内所存放的装备；再紧急时，可以砸碎玻璃直接提取柜内器材 !

3、T型隔物架结构，可存放如弹服之 类的大件物品；

4、柜体正上方有醒目提示标签。

- （六）、防暴叉

长度：1380mm(收缩) 2005mm(展开)

重量：1.8kg

前端圆弧直径：500mm

无布套

- （七）、伸缩警棍

伸缩警棍金属表面应光滑，镀层  均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺， 无锋利边角、划痕、烙印；各节管体  应无弯曲和变形；棍头应粘贴牢固， 各端面应垂直、平整，无锐边。

规格：

(1)收回长度：≤192mm(实际尺 寸191±2mm)

(2)伸展长度：≤412mm(实际尺 寸411±1mm)

(3)握把外径：26.5±0.15mm

(4)中管外径：20.5±0.1mm;

(5)小管外径：16±0.1mm。

颜色：伸缩警棍在完全伸展情况  下，所有金属部件为亚光黑色，握把 胶套为黑色。激光雕刻处颜色为银白 色。

质 量 ： ≤ 2 7 5 g ( 实 际 质 量 275 -10g)

环境适应性：-40℃~60℃。